环境管理信息公开

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 |  | 注册地址 |  |  |  | 梧州市富民二路28号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 广西梧州市万秀区富民二路28号 |  | 邮政编码 |  |  |  | 543002 |
| 行业类别 | 中成药生产，锅炉 |  | 投产日期 |  |  |  | 1970-01-08 |
| 生产经营场所中心经度 | 111°18′25.74″ |  | 生产经营场所中心纬度 |  |  |  | 23°29′17.84″ |
| 法人代表 | 陈敏斐 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 914504001991221356 |
| 技术负责人 | 胡庆华 |  | 联系电话 |  |  |  | 18677430992 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 |  | 所在地是否属于总磷控制区 |  |  |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 |  | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  |  |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 |  | 所属工业园区名称 |  |  |  |  |
| 是否需要改正 | 否 |  | 排污许可证管理类别 |  |  |  | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | √ 废气 √ 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物种类 | √ 颗粒物 √ SO2 √ NOX □VOCs √ 其他特征污染物（非甲烷总烃，总挥发性有机物，臭气浓度，林格曼黑度） |  |  |  | √ COD √ 氨氮 √其他特征污染物（悬浮物，五日生化需氧量，总氮（以N计），总磷（以P计），PH值，色度，总氰化物，动植物油，总有机碳，急性毒性） |  |  |
| 大气污染物排放形式 |  | □ 有组织 √ 无组织 |  | 废水污染物排放规律 |  | √ 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019,恶臭污染物排放标准GB14554-93，大气污染物综合排放标准GB16297-1996，锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 中药类制药工业水污染物排放标准GB21906-2008 |  |  |  |  |  |  |

表2-1  监测记录信息表

| 排放口名称 | 监测点位 | 监测内容 | 监测因子 | 手工监测采样方法及个数 | 监测频次 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 三鹤废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,氧含量, 烟气含湿量 | 颗粒物 | 非连续采样至少3个 | 1次/年 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 50mg/m3 |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1级 |
| DA001 | 三鹤废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量,氧含量, 烟气含湿量 | 氮氧化物 | 非连续采样至少3个 | 1次/月 | 200mg/m3 |
|  | 厂界 （3个方向） | 温度,湿度,气压,风速,风向 | 臭气浓度 | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 | 20 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4mg/m3 |
| DW001 | 三鹤废水排放口（DW001） | 流量 | 化学需氧量 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/半年 | 100mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | 50mg/L |
|  |  |  | 急性毒性 |  |  | 0.07mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | 20mg/L |
|  |  |  | PH值 |  |  | 6-9 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 8mg/L |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.5mg/L |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 20mg/L |
|  |  |  | 总氰化物 |  |  | 0.5mg/L |
| DW001 | 三鹤废水排放口（DW001） | 流量 | 动植物油类 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 5mg/L |
|  |  |  | 色度 |  |  | 50 |
|  |  |  | 总有机碳 |  |  | 25mg/L |

表2-2  监测记录表

| 采样日期 | 监测项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 监测浓度 | 超标 倍数 | 排放 去向 | 监测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.20 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017 | 自动烟尘（气）测试仪（崂应3012H）、电子天平（AUW120D） | 14.4mg/m3 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.12.20 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪（崂应3012H）、电子天平（AUW120D） | 6mg/m3 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.12.20 | 林格曼 黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图 | 1级 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.12.20 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪（崂应3012H）、电子天平（AUW120D） | 75mg/m3 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.11.8 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 自动烟尘（气）测试仪（崂应3012H）、电子天平（AUW120D） | 80mg/m3 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.11.8 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB14675-1993 | / | 17 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.11.8 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《环境空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局-2003年6.1.5 | 气相色谱仪（GC-9790Ⅱ） | 3.08mg/m3 | / | 大气 | 达标 |
| 2021.11.8 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 50ml酸式滴定管 | 25mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989 | 电子天平（FA2004N） | 21mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 急性毒性 | 《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T15441-1995 | DXY-3型智能化生物毒性（污染）测试仪、MS205DU型电子天平 | ＜0.02mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定稀释与接种法》HJ505-2009 | 生化培养箱（LRH-250） | 10.5mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | PH值 | 《水质 PH值的测定 电极法》HJ1147-2020 | PH计（PHS-3C） | 6.3 | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计（UV-752） | 4.54mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-1989 | 紫外可见分光光度计（UV-752） | 0.31mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外可见分光光度法》HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计（UV-752） | 10.7mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ484-2009 | 紫外可见分光光度计（UV-752） | 0.009mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.12.20 | 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外分光测油仪（OIL480） | 0.85mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 色度 | 《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ11822021 | / | 9 | / | 第一污水处理厂 | 达标 |
| 2021.11.8 | 总有机碳 | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ501-2009 | 总有机碳分析仪（METASH-TOC-2000） | 12.9mg/L | / | 第一污水处理厂 | 达标 |

表3 污染防治设施运行管理信息

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,总氰化物,动植物油,悬浮物,总有机碳,五日生化需氧量,急性毒性; czc01; 沉淀池; 沉淀; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 三鹤废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. 2; 生活污水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,五日生化需氧量; HFC1; 化粪池; 厌氧; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 三鹤废水排放口; 是; 一般排放口-总排口. |